北住建环建书〔2019〕01号

安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

关于河南铁建铁路轨道配件有限公司多元合金共渗生产线、橡胶垫板生产线及尼龙挡板生产线二期工程项目

变更环境影响报告书的批复

河南铁建铁路轨道配件有限公司：

你单位委托河南安环环保科技有限公司编制完成的《河南铁建铁路轨道配件有限公司多元合金共渗生产线、橡胶垫板生产线及尼龙挡板生产线二期工程项目变更环境影响报告书（报批版）》（以下简称《变更报告书》）已收悉，该项目环评审批事项在北关区政府网站公示期满，经研究，批复如下：

一、河南铁建铁路轨道配件有限公司多元合金共渗生产线、橡胶垫板生产线及尼龙挡板生产线二期工程项目建设地点位于安阳市纺织产业集聚区6号路东段路北，项目总投资2300万元，环保投资40万元，该项目为变更项目。项目符合国家相关产业政策要求，在落实《变更报告书》中提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，我局原则批准该《变更报告书》。你单位应对照《变更报告书》中所列建设项目性质、规模、建设地点、采用的生产工艺、环境保护措施等进行项目建设 。

二、项目主要污染物排放总量指标按核定的污染物排放总量执行。其中化学需氧量0吨/年，氨氮0吨/年，二氧化硫0.0012吨/年，氮氧化物0.023吨/年，(颗粒物0.174吨/年,挥发性有机物0.8272吨/年)。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”并接受相关方的咨询。

四、项目建设和运行管理过程中应重点做好以下工作：

（一）施工期：项目施工期仅为车间内设备安装产生噪声，施工期噪声应采取隔声、降噪等措施各阶段噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼（夜）间限值的规定。施工期建设单位应严格按照施工标准进行施工，产生的固体废物能重新利用的分类收集后作为再生资源使用，其余部分运到建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾经集中收集后由环卫部门处理。

- （二）运营期：1、废气：抛丸粉尘: 抛丸粉尘经袋式除尘器（加厚覆膜滤袋）净化后由15m高排气筒外排，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，同时满足安阳市环境污染防治攻坚战指挥部关于印发《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》的通知（安环攻坚[2018]6号）其他行业标准限值要求（颗粒物＜10mg/m3）；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（1.0mg/m3）。石墨烯表面处理废气:浸蘸池和烘干工序产生的VOCS采用全封闭式集气设施收集后通过UV光氧催化+活性炭处理装置净化后由15m高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表面涂装限值要求（50mg/m3、1.5kg/h）。橡胶垫板硫化、挡板座尼龙熔化工段废气：二期工程变更不涉及原批复硫化工段废气、挡板座尼龙熔化废气，废气产排按原环评执行。职工食堂根据厨房排气罩灶面面积的大小，在炉罩上方加装集气罩，油烟通过集气罩收集后经油烟净化器净化，执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关要求。无组织排放（批复橡胶垫板硫化、挡板座尼龙熔化）按原环评批复情况执行，敏感点执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。2、废水：职工生活污水、食堂废水按原环评批复情况执行；新增用水主要为设备冷却用水，该冷却水不与物料直接接触，循环使用，不得外排。3、固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599-2001）及修改单的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求。各类危险废物，由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的危废暂存间的储存严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《河南省危险废物规范化管理工作指南》进行，危废储存间地面进行防渗处理。制定严格的危废管理制度，并安排专人管理。4、噪声：项目单位要采取相应的减振等降噪措施，合理布置设备，并在厂区及周边道路设置禁鸣、减速标志，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（三）建设单位要加强环保设施的管理，建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台帐制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。加强石墨烯涂料、硫磺、碳黑、氧化锌、硬酯酸等原辅材料运输、贮存的管理力度，避免在贮存过程中如管理不善，发生火灾事故，对周围环境造成影响；严格按遵守《危险化学品安全管理条例》及有关规定的要求；车间进行分区防渗，石墨烯堆存区及装置区进行重点防渗，降低原料泄漏对地下水影响发生的可能；严格制订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护；建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入物料仓库，严禁烟火，进出仓库都要有严格的手续，以免发生意外；仓库内须有消防通道；易燃物品（如硫磺、碳黑等物品）分开放置；工程所使用的原辅料涉及一些有毒性、腐蚀性的物质，仓库地面作硬化处理；仓库外设置禁止火种、危险等警示标志，并配备相应品种和数量的消防器材；硫磺储存区外围修建防护围堰，以满足小量泄漏事件情况下储存区物料收集需要；严格按照环境管理及监测计划的要求设置相应的管理机构，及时按照制定的监测计划按污染因子、频次进行环境监测；在项目环境保护竣工验收过程中，如发现新的污染源，应按国家及当地环境保护部门的相关规定，办理环保手续并采取相应的污染防治措施。

五、本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。项目竣工后，严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行竣工验收，验收合格后，方可正式投入运营。

六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

2018年6月3日