北住建环表【2019】34号 关于安阳市北关区华鑫彩钢加工部年加工300套彩钢集成房项目 环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论；批准安阳市北关区华鑫彩钢加工部年加工300套彩钢集成房项目。项目建设地点位于安阳市北关区邺城大道与安辛路交叉口路北150号。总投资25万元，环保投资3万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、项目运营期生活污水经化粪池（化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水）处理后由环卫部门定期清运，不得外排。 七、项目运营期废气主要为焊接工序产生烟尘，采用移动式焊接烟尘净化器进行收集处理，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织要求（颗粒物：1.0mg/m3）；同时满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）文中工业企业无组织排放治理实施方案中要求的企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3要求。 八、项目营运期噪声源主要为大圆机、验布机等设备运行时产生的噪声，在采取基础减震、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类排放限值标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 九、项目运营期生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。边角料、焊渣经收集暂存后外卖综合利用。执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订)要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 十、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，对环保设备定期维护清理，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十一、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十二、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十三、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行竣工验收， 验收合格后方可正式投入运营。 公 章 2019年12月9日