北住建环表【2020】03号 关于安阳市北关区老宋家具板材经营部年加工板材500套衣柜项目 环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论；批准安阳市北关区老宋家具板材经营部年加工板材500套衣柜项目。项目建设地点位于安阳市北关区韩辛路与中华路交叉口西北角（六寺村北侧路西）。总投资30万元，环保投资9万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、项目运营期生活污水经化粪池（化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水）处理后定期清运，不得外排。 七、项目运营期废气主要为切割、下料、打孔等木作工序产生的粉尘，各设备通过吸尘管道，经车间布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；同时满《2019年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚〔2019〕205号）文件中相关排放标准规定（有组织颗粒物10mg/m3）。无组织颗粒物排放满足《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚〔2019〕196号），附件3中厂界边界浓度限值0.5mg/m3的要求。 项目运营期封边过程产生的有机废气需采取集气罩收集后经1套低温等离子光氧一体机处理后由15m高排气筒排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2中其他企业非甲烷总烃排放限值。 八、项目营运期噪声源主要为下料机、切割锯等生产机械运行时产生的噪声，在采取基础减震、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 九、项目运营期废边角料、木屑等一般固废经固废暂存间暂存后外卖综合利用；执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 废气处理装置产生的废UV灯管为危险废物，需建设4平方米危废暂存间，经危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012) 和《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》。一般工业固废暂存间和危险废物暂存场所要设置标志牌。 十、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，加强火源管理，控制电器火源，严禁明火；严格按照消防安全部门要求，设置防火分区、配置消防设施；对环保设备定期维护清理，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十一、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十二、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十三、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行竣工验收， 验收合格后方可正式投入运营。 公 章 2020年3月20日