北住建环表【2020】04号 关于安阳市豫之锦纺织有限公司豫之锦10万锭高档精梳棉纱纺织项目（一期） 环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论；批准安阳市豫之锦纺织有限公司豫之锦10万锭高档精梳棉纱纺织项目一期（建设6万锭精梳紧密纺生产线）环评报告表。项目建设地点位于安阳市北关区平原路与韩辛路交叉口向西10米路北。总投资30000万元，环保投资66万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、项目施工期产生的废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”和相关部门要求落实。 六、项目运营期职工生活产生的食堂废水经隔油池预处理，再与其他生活污水混合进入化粪池处理后排入污水管网，最后进入安阳市洹北污水处理厂进一步处理，应满足安阳市洹北污水处理厂收水标准。 七、项目运营期废气主要清梳联、并条、纺纱等工序产生的棉尘，经集气管道收集后采用蜂窝式除尘机组治理，净化后的尾气回用至车间内。无组织厂界最大落地浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3和《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》安环攻坚办〔2019〕196号附件3“安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案” 企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3要求和厂房车间产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2mg/m3的要求。 项目职工食堂油烟废气经采用油烟净化器处理后屋顶排放，应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（河南省地方标准DB 41/1604-2018）要求。 八、项目营运期噪声源主要为开棉机、精梳机、粗纱机、细纱机、自动络筒等生产机械运行时产生的噪声，在采取基础减震、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 九、项目运营期生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理；棉渣及除尘机组收集的棉尘经固废暂存间暂存后外卖综合利用，执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订)要求。 十、根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目评价工作等级为三级评价，必要时需开展土壤跟踪监测。 十一、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，加强火源管理，控制电器火源，严禁明火；严格按照消防安全部门要求，设置防火分区、配置消防设施；对环保设备定期维护清理，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十二、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十三、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十四、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，需严格执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进 行竣工验收 公 章 2020年3月24日