北住建环表【2020】17号 关于安阳市北关区明利丝绵加工厂年产300吨丝绵、针刺毡项目 环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论；批准安阳市北关区明利丝绵加工厂年产300吨丝绵、针刺毡项目。项目建设地点位于安阳市北关区柏庄镇北花村西头路北，项目建筑面积440m2，总投资10万元，环保投资1.7万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目施工期、运营期废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、项目运营期生活污水经化粪池处理后定期清掏，不得外排。 七、项目运营期开松、梳理等产尘点上方设置封闭式集气罩收集后，废气通过管道进入袋式除尘器处理，处理后的废气经15m排气筒排放；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2 颗粒物排放限值要求（排气筒15m，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中纺织印染行业标准限值要求（所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3）。 无组织棉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求；同时执行《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办【2019】196号）文中工业企业无组织排放治理实施方案中企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3要求。 八、项目营运期噪声污染源主要是开松机、梳理机、铺网机、针刺机等设备运行时产生的机械噪声，建设单位须对噪声设备进行降噪治理，通过车间隔声及距离衰减后，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A））。 九、项目运营期产生的残次品经一般固体废物暂存间暂存后外卖综合利用；生活垃圾经设置垃圾桶集中收集后由环卫部门运往当地垃圾中转站统一处理。执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订)要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；一般固废应暂存于专门的场所，储存区的地面应防渗。 十、根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目评价工作等级为三级评价，必要时需开展土壤跟踪监测。 十一、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，加强火源管理，控制电器火源，严禁明火；严格按照消防安全部门要求，设置防火分区、配置消防设施；对环保设备定期维护清理，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十二、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十三、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十四、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，需严格执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行法》的要求进行竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。 公 章 2020年6月10日