北住建环表【2020】19号 关于安阳市恒青荣塑料制品有限责任公司年产1000吨服装裁床薄膜 及年加工分割1000吨卷纸项目环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论，批准安阳市恒青荣塑料制品有限责任公司年产1000吨服装裁床薄膜及年加工分割1000吨卷纸项目环境影响报告表。项目建设地点位于河南省安阳市北关区中原高新技术产业开发区（安阳市纺织产业集聚区）创业大道中段路北（河南安阳华安煤矿电机有限责任公司院内6号），项目占地面积750m2，总投资600万元，环保投资12万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的执行标准；污染物排放总量按照“环评”中核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、项目运营期生活污水依托厂内现有化粪池处理后由专人定期清掏，不外排。 七、项目运营期大气主要污染物为热熔、吹膜过程中产生的有机废气。以上工段和设备需在车间内进行二次封闭，封闭后在车间顶设置抽风口，废气经抽风口通过管道引入UV光氧催化装置+低温等离子装置净化处理后通过15米高排气筒排放， 执行河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1相关要求（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，建议去除率70%）。 非甲烷总烃无组织排放执行河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2的相关要求（非甲烷总烃其他企业生产车间边界排放浓度建议值2.0mg/m3）。 八、项目运营期噪声污染源主要为搅拌机、塑料挤出机（吹膜机）、分卷机及配套机械设备运行时产生的机械噪声，建设单位须对噪声设备进行减噪治理，通过车间隔声及距离衰减后，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]的要求；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]的要求。 九、项目运营期次品塑料薄膜、废包装袋、废包装纸经5m2一般固体废物暂存间暂存后外卖综合利用；生活垃圾经设置垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处理。执行《一般工业固体废弃物贮存、处置的污染控制标准》（GB18599—2001）（2013年修订）要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；一般固废应暂存于专门的场所，储存区的地面应防渗。 十、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，加强火源管理，控制电器火源，严禁明火；严格按照消防安全部门要求，设置防火分区、配置消防设施；对环保设备定期维护清理，制定环保措施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十一、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十二、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十三、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，需严格执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行法》的要求进行竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。 公 章 2020年6月19日