北住建环表【2020】20号 关于安阳市宇祥家具有限公司扩建年加工生产UV滚涂家具12000套项目 环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论，批准安阳市宇祥家具有限公司扩建年加工生产UV滚涂家具12000套项目，项目建设地点位于安阳市北关区三台街西段路北，占地面积680 m2 ，总投资320万元，环保投资45万元。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的执行标准；污染物排放总量按照“环评”中核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、项目运营期冷库外机产生的冷却水、生活废水依托现有5m3化粪池预处理后排入安阳市洹北污水处理厂深度处理。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，同时满足安阳市洹北污水处理厂收水标准。 七、本次扩建项目运营期砂光过程产生的废气颗粒物需通过集气罩收集后，经1套袋式除尘器净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值，同时满足安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》的通知（安环攻坚〔2019〕205号）其他行业中：所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3。 无组织颗粒物执行安环攻坚办[2019]196号文附件3中企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3的限值要求及车间门口颗粒物浓度小于2.0mg/m3要求。 本次扩建项目辊涂线生产过程辊涂、热压、固化工序会产生有机废气，以上工段和设备需在车间内进行二次封闭，封闭后，通过集气罩收集，经配套安装的1套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放。执行河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1中家具制造业NMHC排放限值要求 。 无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控特别排放限值要求，同时满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2中厂区内VOCs无组织排放浓度限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2中其他企业非甲烷总烃排放限值要求。本次从严取值。 八、项目运营期各类设备产生的噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)）标准要求；敏感点噪声需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)）。 九、本次扩建项目一般固体废弃物主要为废边角料、职工生活垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。废边角料集中收集后依托现有48m2一般暂存区暂存后，定期外售，综合利用。执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）中的相关标准。 本次扩建项目危险废物主要为：除尘灰、废抹布、废漆桶、废胶桶、废包装袋、废活性炭、废UV灯管。以上危废需在12m2危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）及《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。危险废物要做到及时收集分类暂存，并与有资质单位签订危险废物合同。危废暂存间、危废管理需按照环评中提出的要求落实。 十、排污口的设置必须符合排污口规范化要求，并设置标志牌。 十一、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，对环保设备定期维护清理，制定环保措施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十二、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十三、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十四、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，需严格执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行法》的要求进行竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。 公 章 2020年6月19日