北住建环表【2020】30号

安阳市生态环境局北关分局

关于河南省安阳水文水资源勘测局安阳水文巡测基地建设项目

环境影响报告表的批复意见

一、依据“环评”结论；批准河南省安阳水文水资源勘测局安阳水文巡测基地建设项目环境影响报告表。项目建设地点位于河南省安阳市北关区彰德路与健康路交叉口U乐广场16楼。总投资1500万元，环保投资14.5万元。

二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。

三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。

四、项目废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目运营期实验室废水和生活污水，需满足安阳首创水务有限公司污水接管标准要求（COD≤450mg/L、NH3-N≤45mg/L）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L）。

七、项目运营期实验室废气VOCs需经活性炭吸附+排气筒处理后，执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1  工业企业挥发性有机物排放建议值  其他行业  非甲烷总烃＜80mg/m3。

八、运营期设备运行噪声需通过隔音、基础减振等措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

九、运营期生活垃圾分类收集后，交当地环卫部门统一处理；废包装箱（或包装盒、包装袋）等，收集后定期外售；执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。

变质、失效的实验试剂、废试剂瓶、实验室废液和废活性炭等属于危险废物，需置于专用容器内并暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

一般工业固废暂存间和危险废物暂存场所要设置标志牌。

十、项目产生的环境风险主要为盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、三氯甲烷、氨水、丙酮、四氯化碳等主要危险物质在运输过程或贮存过程中泄露产生的环境风险以及乙炔遇明火、高热能等情况下引起爆炸引发的伴生CO排放。

制定风险事故的防范措施，并按照环评提出的建议加强管理。乙炔储气瓶放在带有报警装置的净气柜内、设置专人巡检并且配备有便携式乙炔检测仪等措施预防事故的发生，对危险物质进入环境后能够及时控制和消减。

十一、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止实验，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常实验。

十二、加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。

十三、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。

十四、加强消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查。

十五、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。

十六、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

十七、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

项目建成后，需严格执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。

公   章

2020年8月  日