北住建环表【2020】36号 关于安阳市北关区政豪针织加工部年加工5万米复合棉、20万米复合布项目环境影响报告表的批复意见 一、依据“环评”结论；批准安阳市北关区政豪针织加工部年加工5万米复合棉、20万米复合布项目环境影响报告表。项目建设地点位于安阳市北关区柏庄镇万金大道中段南侧飞成工业园内 ，占地面积2400m2，总投资5万元，环保投资1.4万元。该项目环评审批事项已在北关区政府网站公示。 二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行；污染物排放总量按我局核定的污染物排放总量执行。 三、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评”，并接受相关方的咨询。 四、项目施工期、运营期废水、废气、噪声、固废等污染防治措施应严格按照“环评”要求落实。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、本项目运营期生活废水经化粪池处理后定期清掏。 七、项目运营期调胶、涂胶、复合产生的有机废气需经集气罩收集后通过光氧催化器+活性炭吸附进行处理，处理后经15m高排气筒排放，需满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）中其他行业：最高允许排放浓度80 mg/m3，15m排气筒排放速率为2.0kg/h的规定；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业有组织非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3要求。 无组织排放非甲烷总烃需满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他企业厂界边界建议值2.0mg/m3，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内非甲烷总烃特别排放限值监控点处1h平均浓度值6 mg/m3要求。 八、项目营运期噪声污染源主要是复合机等设备运行时产生的机械噪声，建设单位须对噪声设备进行降噪治理，通过基础减震、车间隔声及距离衰减后，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。南侧敏感点陶家营村需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。（昼间60dB(A)；夜间：50dB(A)）。 九、项目运营期一般固体废弃物主要为废边角料、职工生活垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。废边角料集中收集暂存后，定期外售，综合利用。执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）中的相关标准和要求。 本项目危险废物主要为废胶桶、废活性炭、废UV灯管。需经10m2危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。危废贮存设施需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相关要求。 十、项目排污口的设置必须符合排污口规范化要求，并设置标志牌。 十一、制定风险事故的防范措施；加强环境管理和员工环境意识教育，加强火源管理，控制电器火源，严禁明火；严格按照消防安全部门要求，设置防火分区、配置消防设施；对环保设备定期维护清理，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 十二、严格按照环境管理要求制定自行监测计划，并按监测计划进行自行监测。 十三、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 十四、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。 项目建成后，需严格执行排污许可制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行法》的要求进行竣工验收，验收合格后方可正式投入运营。 公 章 2020年9月25日